# RPD 20% 採用基準の根拠（予備データ：二重読影トレーニング）

作成日: 2026-08-07
データ: 102-001 / 102-002、割当交換後の2読者ペア、マッチ Visit n = 23
主要指標: MNV Area, Vsl Area, Vsl Density, Caliber U2, Maturity U2, Complexity, Fractal Dim, Tortuosity（8指標）

## 1. 採用ルール（本解析で使用）

- RPD ≤ 20% → 採用値 = 2読者の算術平均

- RPD > 20%（または欠損）→ NA（再計測／合議）

- Caliber / Maturity は U2 を正式値とする

RPD=|A−B|(|A|+|B|)/2×100

設定理由（要約）:
予備データの RPD 分布・ICC・Bland–Altman を踏まえ、20%は測定誤差を許容しつつ、過度な除外を避けるために設定した。

## 2. RPD 分布（主要指標）

| 指標 | 中央値 | P90 | ≤10% | ≤20% | ICC(2,1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNV Area | 10.8% | 24.9% | — | 82.6% | 0.633 |
| Vsl Area | 5.9% | 24.1% | — | 87.0% | 0.765 |
| Vsl Density | 3.8% | 10.2% | — | 100% | 0.632 |
| Caliber U2 | 3.9% | 17.4% | — | 91.3% | 0.707 |
| Maturity U2 | 2.1% | 7.6% | — | 100% | 0.768 |
| Complexity | 3.6% | 9.5% | — | 100% | 0.975 |
| Fractal Dim | 1.0% | 3.1% | — | 100% | 0.818 |
| Tortuosity | 0.8% | 1.8% | — | 100% | 0.891 |

所見: - 形態スコア（Complexity / Tortuosity / Fractal / Maturity U2）は RPD が小さく、20%でほぼ全例採用可能。 - MNV Area は中央値≈11%、P90≈25%とばらつきが大きく、10%基準では過剰除外になりやすい。 - 20%では主要指標セルの 約95%が採用（除外 4.9%）。

詳細: rpd_distribution_long_20260807.csv, rpd_icc_bland_altman_summary_20260807.csv

## 3. ICC（読者間一致）

プール ICC(2,1)（絶対一致）は上表のとおり。
Complexity・Tortuosity・Fractal・Maturity U2・Vsl Area・Caliber U2 は概ね良好〜優秀。
MNV Area は中等度（0.63）で、ROI 依存の測定誤差が残る → 閾値で再計測対象を切り出す必要あり。

## 4. Bland–Altman 解析

| 指標 | bias (B−A) | 95% LoA |
| --- | --- | --- |
| MNV Area (mm²) | −0.055 | −0.55 ~ 0.44 |
| Vsl Area (mm²) | +0.003 | −0.22 ~ 0.22 |
| Caliber U2 | −0.14 | −13.0 ~ 12.7 |
| Maturity U2 | −0.34 | −6.7 ~ 6.0 |
| Complexity | +0.55 | −3.4 ~ 4.5 |
| Tortuosity | −0.004 | −0.031 ~ 0.022 |
| Fractal Dim | −0.013 | −0.058 ~ 0.032 |

系統的な大きな偏りは限定的。差のばらつきは Area 系で相対的に大きく、RPD ベースの一致判定と整合する。
詳細: bland_altman_long_20260807.csv

## 5. 閾値別の除外率と「再計測要求の改善率」

RPD 10% を厳格基準とした場合に対し、閾値を緩めたときの除外（再計測要求）の相対減少を改善率とした。

| RPD閾値 | 主要セル除外率 | Visit除外率※ | セル改善率 vs 10% | Visit改善率 vs 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 17.4% (32/184) | 60.9% (14/23) | — | — |
| 15% | 8.2% | 34.8% | 53.1% | 42.9% |
| 20% | 4.9% (9/184) | 26.1% (6/23) | 71.9% | 57.1% |
| 25% | 3.8% | 26.1% | 78.2% | 57.1% |

※ Visit除外 = 主要8指標のいずれかが RECHECK

解釈:
- 10%では Visit の約6割が再計測対象となり、過度な除外。
- 20%では再計測要求セルが 32→9（改善率 71.9%）、Visit も 14→6（改善率 57.1%）。
- 25%にしても Visit 除外はほぼ変わらず、追加の緩和メリットは小さい → 20%がバランス点。

RPD20%での主要 RECHECK 内訳（9セル）: MNV Area 4、Vsl Area 3、Caliber U2 2。

## 6. 結論（説明文案）

予備データ（二重読影・n=23 Visit）における RPD 分布、ICC、および Bland–Altman 解析の結果、主要形態指標の多くは RPD 20%以内に収まった。一方、MNV Area 等では測定誤差に相当する相対差が観察された。RPD 10%では再計測対象が過半に及び実務上過度な除外となる一方、RPD 20%では除外率が大幅に低下し（セル除外の改善率約72%）、かつ明らかな乖離例は NA として再計測可能である。以上より、20%は測定誤差を許容しつつ、過度な除外を避けるために設定した。

## 7. 出力ファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| mnv_batch_adopted_values_RPD20_20260807.csv | 採用値（元形式、乖離は NA） |
| mnv_adopted_dual_mean_RPD20_20260807.csv | status / RPD 付き |
| mnv_adopted_major_RECHECK_list_RPD20_20260807.csv | 再計測一覧 |
| rpd_icc_bland_altman_summary_20260807.csv | 分布・ICC・BA要約 |
| rpd_threshold_exclusion_comparison_20260807.csv | 閾値別除外・改善率 |
| rpd_distribution_long_20260807.csv | RPD ロング |
| bland_altman_long_20260807.csv | BA ロング |